10 советов для экономичной эксплуатации насосов

- Выбирайте насос правильного размера – не преувеличивайте запас мощности.

- Подберите оптимальный шланг – не всегда нужен самый дорогой.

- Крепите насос на ремнях или цепях – никогда не тяните за электрический кабель!

- Опускайте насос медленно, не давайте ему удариться об дно.

- Не позволяйте насосу зарываться в осадок – дренажные насосы предназначены для откачки воды, а не чистого песка. Это ускорит износ насоса.

- Следите, чтобы шланг не перегибался и не был пережат.

- Избегайте падения напряжения, вызванного:

- недостаточным диаметром кабельных проводов

- перегревом кабеля от внешнего источника (напр. Прямых солнечных лучей)

- недостаточно мощным генератором

- слишком длинным кабелем

8.   Следите, чтобы места стыковки кабеля не лежали в воде.

9.   Не кладите стартеры и коробки управления на землю.

10. Следите за соблюдением параметров производителя:

- pH 5-8

- Температура воды Max 40° C

- Не погружайте насос на глубину более 20 м. Насосы ММS – 10 м.